Приложение 14

к основной образовательной программе

(программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих)

по профессии среднего профессионального образования

18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров

Департамент науки и образования

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Тюменской  области

«Тобольский многопрофильный техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

по профессии 18.01.27. Машинист технологических насосов и компрессоров

ПМ.1. Техническое обслуживание и ремонт технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа

Тобольск, 2019

| СОГЛАСОВАНО: Начальник цеха НОПСВ предприятия ООО «СИБУР Тобольск» «___»___________20___г _____________________А.В. Буцык |  | Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии среднего профессионального образования 18.01.27. Машинист технологических насосов и компрессоров, утвержденного приказом № 917 от 2 августа 2013г., зарегистрированного в Минюсте России 20.08.2013 № 29547. |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по УПР ________________Н.Л.Попова «___»___________20___г |  |  |

Разработчик:

Саитмометов Р.М.,  преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ
на заседании цикловой комиссии педагогических работников технического направления

Протокол № 10 от 10 июня 2019 г.
Председатель цикловой комиссии ______________________/Паршакова Т.Ю./

«Согласовано»

Методист ______________/Симанова И.Н./

Содержание

| 1. Паспорт программы учебной практики ………………………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| 2. Результаты освоения программы учебной практики ………………………………….. | 5 |
| 3. Тематический план и содержание учебной практики ………………………………… | 5 |
| 4. Условия реализации программы учебной практики …………………………………... | 9 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики ……………………...… | 10 |

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПМ.1. Техническое обслуживание и ремонт технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа учебной практики  является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии среднего профессионального образования 18.01.27. Машинист технологических насосов и компрессоров, утвержденного приказом № 917 от 2 августа 2013г., зарегистрированного в Минюсте России 20.08.2013 № 29547. в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое обслуживание и ремонт технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа.

Рабочая программа учебной практики может быть использована для курсовой подготовки  и    повышения квалификации,  при освоении  профессии продавца непродовольственных и продовольственных товаров в рамках  профессии  18.01.27. Машинист технологических насосов и компрессоров

1.2. Цели и задачи учебной практики:

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля по основному видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.

Требования к результатам освоения учебной практики:

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности обучающийся должен иметь практический опыт:

- Технического обслуживания и ремонта;

- Выполнения слесарных работ;

- Обеспечения безопасных условий труда.

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности обучающийся должен уметь:

| ВПД | Требования к умениям |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание и ремонт технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа | - Выполнять правила технического обслуживания насосов, компрессоров, оборудования осушки газа; - Готовить оборудование к ремонту; - Проводить ремонт оборудования и установок; - Соблюдать правила пожарной и электрической безопасности; - Предупреждать и устранять неисправности в работе насосов, компрессоров, оборудования осушки газа; - Осуществлять контроль за образующимися при производстве продукции отходами, сточными водами, выбросами в атмосферу, методами утилизации и переработки; - Осуществлять выполнение требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при ремонте оборудования и установок; - Оценивать состояние техники безопасности, экологии на установках осушки газа, в насосных и компрессорных установках; - Оформлять техническую документацию. |

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
Всего - 162 часов, в том числе:

- В рамках освоения ПМ 01. Раздел 1. Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ. Предупреждение и устранение неисправностей в работе оборудования и установок –  72  часа.

- В рамках освоения ПМ 01. Раздел 2. Техническое обслуживание оборудования и установок –60  часов.

- В рамках освоения ПМ 01. Раздел 3. Подготовка к ремонту и ремонт оборудования и установок –  30  часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля по основному виду профессиональной деятельности (ВПД): Техническое обслуживание и ремонт технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа.

| Код | Наименование результата освоения практики |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ПК 1.1. | Выявляет и устраняет неисправности в работе оборудования и коммуникаций. |
| ПК 1.2. | Выводит технологическое оборудование в ремонт, участвует в сдаче и приемке его из ремонта. |
| ПК 1.3. | Соблюдает правила безопасности при ремонте оборудования и установок. |

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПМ.1. Техническое обслуживание и ремонт технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа

3.1 Тематический план учебной практики

| Код ПК | Код и наимено-вания профессио-нальных модулей | Коли-чество часов по УП | Наименования тем учебной практики | Коли-чество часов по темам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПК 1.1. ПК 1.3. | УП.1.01. Учебная практика Раздел 1. Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ. Предупреждение и устранение неисправностей в работе оборудования и установок | 72 | Тема 1. Разметка металла. | 6 |
|  |  |  | Тема 2. Рубка металла. | 6 |
|  |  |  | Тема 3. Правка и гибка металла. | 6 |
|  |  |  | Тема 4. Резка металлов и труб. | 6 |
|  |  |  | Тема 5. Сверление, развертывание и зенкование отверстий. | 6 |
|  |  |  | Тема 6. Нарезание резьбы. | 6 |
|  |  |  | Тема 7. Шабрение и притирка поверхностей. Заклепочные соединения и инструменты. | 6 |
|  |  |  | Тема 8. Паяние и лужение. | 6 |
|  |  |  | Тема 9. Предупреждение и устранение неисправностей в работе трубопроводной запорной арматуры | 6 |
|  |  |  | Тема 10. Предупреждение и устранение неисправностей в соединениях трубопровода | 6 |
|  |  |  | Тема 11. Предупреждение и устранение неисправностей в работе насоса. | 6 |
|  |  |  | Тема 12. Предупреждение и устранение неисправностей в работе насосного агрегата. | 6 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |  |  |  |
|  | Всего часов | 72 |  | 72 |

3.2. Содержание  учебной практики ПМ.1. Техническое обслуживание и ремонт технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа

| Код и наименование профессиональных модулей и тем учебной практики | Виды работ | Содержание учебных занятий | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| УП.1. Техническое обслуживание и ремонт технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа |  |  | 162 |  |
| Раздел 1. Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ. Предупреждение и устранение неисправностей в работе оборудования и установок |  |  | 72 |  |
| Тема 1. Разметка металла | Выполнение разметки | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Вводный инструктаж. Техника безопасности в слесарной мастерской. | 6 | 2 |
|  |  | 2. Понятие о линейной, плоскостной и пространственной разметке. |  | 2 |
|  |  | 3. Организация рабочего места при выполнении плоскостной разметки. |  | 2 |
|  |  | 4. Правила выполнения плоскостной разметки. |  | 2 |
|  |  | 5. Техника безопасности при выполнении плоскостной разметки. |  | 2 |
|  |  | 6. Выполнение разметки: плоскостной, пространственной, линейной, кернение. Проверка качества |  | 3 |
| Тема 2. Рубка металла | Выполнение рубки металла | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о рубке металла. | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при выполнении рубке металла. |  | 2 |
|  |  | 3. Правила выполнения рубки металла. |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при выполнении рубки металла. |  | 2 |
|  |  | 5. Выполнение рубки металла: рубка листового металла в тисках, обрубание выступов и неровностей, вырубание пазов, прорубание канавок. Проверка качества |  | 3 |
| Тема 3. Правка и гибка металла | Выполнение правки и гибки металла | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о правки и гибки металла. | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при выполнении правки и гибки металла. |  | 2 |
|  |  | 3. Правила выполнения правки и гибки металла. |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при выполнении правки и гибки металла. |  | 2 |
|  |  | 5. Выполнение правки и гибки металла: правка листового, круглого материала, гибка листового, круглого материала, гнутье труб. Проверка качества |  | 3 |
| Тема 4. Резка и опиливание металлов и труб. | Выполнение резки и опиливания металла | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о резке и опиливании металла. | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при выполнении резки и опиливания металла. |  | 2 |
|  |  | 3. Правила выполнения резки и опиливания металла. |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при выполнении резки и опиливании металла. |  | 2 |
|  |  | 5. Выполнение резки и опиливания металла: резание ножовкой листового материала, резание ножовкой круглого материала, резание труб труборезами, опиливание листового и круглого материала в тисках. Проверка качества |  | 3 |
| Тема 5. Сверление, развертывание и зенкование отверстий. | Выполнение сверления, развертывания и зенкования отверстий | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о сверлении, развертывании и зенковании отверстий. | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при выполнении сверления, развертывания и зенкования отверстий. |  | 2 |
|  |  | 3. Правила выполнения сверления, развертывания и зенкования отверстий. |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при выполнении сверления, развертывания и зенкования отверстий. |  | 2 |
|  |  | 5. Выполнение сверления, развертывания и зенкования отверстий: сверление сквозных и глухих отверстий, зенкование отверстий, развертывание отверстий, измерение отверстий. Проверка качества |  | 3 |
| Тема 6. Нарезание резьбы. | Нарезание наружной и внутренней резьбы | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о нарезании резьбы | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при нарезании резьбы |  | 2 |
|  |  | 3. Правила нарезания резьбы |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при нарезании резьбы |  | 2 |
|  |  | 5. Нарезание резьбы: наружной и внутренней, нарезание резьбы на трубах. Проверка качества |  | 3 |
| Тема 7. Шабрение и притирка поверхностей. Соединения деталей. | Выполнение шабрения и заклепочного соединения | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о шабрении, притирке и соединениях деталей | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при шабрении, притирке и соединениях деталей |  | 2 |
|  |  | 3. Правила выполнения шабрения, притирки и соединения деталей |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при шабрении и притирке и соединении деталей |  | 2 |
|  |  | 5. Выполнение шабрения, притирки и соединения деталей: шабрение деталей, проверка качества пришабренной плоскости, шабрение простых криволинейных поверхностей, подготовка притирочных материалов, подготовка поверхностей деталей, притирка двух сопрягаемых деталей, притирка кранов, клапанов и других сопрягаемых деталей, клепки заклепками с полукруглыми и потайными головками, резьбовые соединения. |  | 3 |
| Тема 8. Паяние и лужение | Выполнение пайки и лужения | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о пайке и лужении | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при пайке и лужении |  | 2 |
|  |  | 3. Правила выполнения пайки и лужения |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при пайке и лужении |  | 2 |
|  |  | 5. Выполнение пайки и лужения: паяние заготовок мягкими и твердыми припоями, упражнения по паянию и лужению изделий, по притирке пробковых кранов и клапанов вентилей, заливка подшипников, ознакомление с работами по электрической и газовой сварке и резке металлов, обучение соединению развальцовкой и отбортовкой, запрессовке соединяемых деталей. Проверка качества |  | 3 |
| Тема 9. Предупреждение и устранение неисправностей в работе трубопроводной запорной арматуры | Ремонт запорной трубопроводной арматуры | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о ремонте и запорной трубопроводной арматуре | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при ремонте запорной трубопроводной арматуры |  | 2 |
|  |  | 3. Правила выполнения ремонта запорной трубопроводной арматуры |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при ремонте запорной трубопроводной арматуры |  | 2 |
|  |  | 5. Выполнение ремонта запорной трубопроводной арматуры: Изготовление прокладок. Их замена. Разборка, сборка и притирка арматуры. Смазка запорной арматуры. Сборка неподвижных разъемных соединений, установка болтов и шпилек, затяжка болтов и гаек в групповом соединении. Соединение участков трубопроводов при помощи фланцев, муфт. Сборка и разборка фланцевых соединений, очистка зеркала фланцев от старых прокладок, графита и следов коррозии. Наружный осмотр для выявления неплотностей соединений деталей и узлов; устранение мелких недостатков. Проверка качества |  | 3 |
| Тема 10. Предупреждение и устранение неисправностей в соединениях трубопровода | Ремонт соединений трубопровода | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о техническом обслуживании трубопроводов и трубопроводной запорной арматуры. | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при техническом обслуживании трубопроводов и трубопроводной запорной арматуры. |  | 2 |
|  |  | 3. Правила технического обслуживания трубопроводов и трубопроводной запорной арматуры. |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при техническом обслуживании трубопроводов и трубопроводной запорной арматуры. |  | 2 |
|  |  | 5. Выполнение ремонта соединений трубопровода: Наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях, состояния теплоизоляции и антикоррозийного покрытия; проверка плотности раструбов, прочистка и промывка сетей. Процесс притирки кранов и вентилей. Соединение и разъединение труб. Проверка прочности и герметичности соединения. Сборка соединений. Проверка качества |  | 3 |
| Тема 11. Предупреждение и устранение неисправностей в работе насоса. | Предупреждение и устранение неисправностей в работе насоса | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о техническом обслуживании насоса | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при техническом обслуживании насоса |  | 2 |
|  |  | 3. Правила о технического обслуживания насоса |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при техническом обслуживании насоса |  | 2 |
|  |  | 5. Выполнение технического обслуживания насоса: Смена и набивка сальников. Проверка осевого разбега и свободного вращения вала; проверка состояния соосности насоса с приводом электродвигателя, а также состояния пальцев соединительной муфты; проверка работы приемного и обратного клапанов; подтяжка направляющих болтов. |  | 3 |
| Тема 12. Предупреждение и устранение неисправностей в работе насосного агрегата | Предупреждение и устранение неисправностей в работе насосного агрегата | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о техническом обслуживании насосного агрегата | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при техническом обслуживании насосного агрегата |  | 2 |
|  |  | 3. Правила о технического обслуживания насосного агрегата |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при техническом обслуживании насосного агрегата |  | 2 |
|  |  | 5. Выполнение технического обслуживания насосного агрегата (электродвигателя) осмотр; выявление неисправностей и дефектов; подтяжка контактов и креплений; смена щеток; протирка и чистка доступных частей; регулировка. |  | 3 |
|  |  | Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |  |
|  |  | Всего часов: | 72 |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПМ.1. Техническое обслуживание и ремонт технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия:

- учебных лабораторий:

- оборудования насосных и компрессорных установок;

- гидромеханических и тепловых процессов;

- автоматизации технологических процессов.

- мастерской: слесарной и ремонтной.

- библиотеки,

- читального зала с выходом в сеть Интернет.

Оснащение:
Оборудование слесарной мастерской и рабочих мест мастерской:

- верстак слесарный индивидуальный с защитным краном;

- поворотные тиски;

- комплекты рабочих ручных слесарных инструментов;

- комплекты измерительных и разметочных инструментов;

- плита разметочная;

- сверлильный станок.

Оборудование лабораторий: гидромеханических и тепловых процессов и автоматизации технологических процессов:

- учебный стенд «Гидропривод и автоматика»;

- образцы контрольно-измерительных приборов: средства для измерения давления и разрежения (манометр пружинный), средства измерения температуры (термометр термоэлектрический), средства измерения расхода и количества вещества (расходомеры типа РП);

- лабораторный комплект «Капелька».

- стенд «Пневматический преобразователь силовой компенсации»;

- комплект плакатов «Автоматизация производства», «Приборы автоматического контроля», «Системы автоматического управления»;

Оборудование лаборатории оборудования насосных и компрессорных установок:

- образцы трубопроводной арматуры: отводы фланцевые, тройник фланцевый, вентиль фланцевый, межфланцевые дисковые затворы, обратные клапаны межфланцевые двустворчатые, фланцевые сварные соединения;

- насосы линейные моноблочные (ЛМ32-6,3/20ОУХЛЧ),

- двигатели асинхронные (тип АДМ80А2ЖУ2).

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Учебная практика  проводится мастером производственного обучения или преподавателями профессионального цикла.

Учебная практика проводится концентрированно по модулю после освоения теоретической части. Объем учебной практики 6 часов в день, 6-ти дневной рабочей недели.

Все обучающиеся, направленные для прохождения учебной практики,  проходят инструктаж по технике безопасности, электробезопасности  и пожарной безопасности на рабочих местах.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Мастера производственного обучения, осуществляющие  руководство учебной  практикой обучающихся,  должны иметь   квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПМ.1. Техническое обслуживание и ремонт технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения  учебной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференциального зачета.

| Результаты обучения (освоенные умения в рамках ВПД) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание и ремонт технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа: - Имеет практический опыт по выполнению слесарных и слесарно-сборочных работ. - Умеет предупреждать и устранять неисправности в работе насосов, компрессоров, оборудования осушки газа. | Текущий контроль: - экспертное наблюдение и оценка выполнения практических и заданий, лабораторной и самостоятельной работы; - проверочная работа. Промежуточная аттестация: - дифференциальный зачет. |